操作教程

Part 1：Rizon 10 环境搭建与基础控制

自动充电机器人项目 · Flexiv Rizon 10 + Python

适用对象：初级开发工程师（零基础可跟随操作）

编制日期：2026-04-10

# 1  系统准备与环境配置

## 1.1  硬件清单确认

在开始任何软件安装之前，请先确认以下硬件已经到位并拆箱：

- Flexiv Rizon 10 机械臂本体（含控制柜、示教器、电源线）

- 工控机 / 开发用电脑（推荐配置：Intel i7 以上，16GB 内存，NVIDIA GPU，用于后续视觉算法）

- 网线（CAT5e 以上屏蔽网线，建议准备 2 根）

- 显示器、键盘、鼠标

## 1.2  安装 Ubuntu 22.04 LTS

本项目统一使用 Ubuntu 22.04 LTS 作为开发操作系统。这是 Flexiv RDK 和 ROS 2 Humble 官方支持的版本。

### 步骤 1：下载镜像

访问 Ubuntu 官网 https://releases.ubuntu.com/22.04/ 下载 Desktop 版本的 ISO 文件。使用 Rufus（Windows）或 Etcher 将 ISO 写入 U 盘制作启动盘。

### 步骤 2：安装系统

从 U 盘启动，按照向导完成安装。建议使用英文界面（避免后续路径问题），用户名建议设置为 flexiv。

### 步骤 3：安装后的基础配置

安装完成后，打开终端（Ctrl + Alt + T），执行以下命令更新系统并安装基础工具：

# 更新系统

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# 安装基础开发工具

sudo apt install -y build-essential cmake git curl wget

sudo apt install -y python3-pip python3-venv

# 确认 Python 版本（应该是 3.10）

python3 --version

# 期望输出: Python 3.10.x

⚠ 重要提示 Ubuntu 22.04 自带 Python 3.10，这正好是 Flexiv RDK 支持的版本。不要手动升级系统 Python 版本，否则可能导致兼容性问题。

# 2  网络连接与配置

## 2.1  网络拓扑说明

Rizon 10 控制柜后面有一个以太网端口，用于与开发电脑的通信。连接方式有两种：

- 直连（推荐初期调试）：用网线直接连接电脑网口和控制柜网口

- 通过交换机：电脑和控制柜都接入同一个以太网交换机

## 2.2  配置电脑 IP 地址

打开 Ubuntu 的网络设置，将与机器人连接的网口配置为手动 IP。具体操作：

- 点击右上角网络图标 → 有线设置 → 齿轮图标（设置）

- 切换到 IPv4 页签

- 方法选择“手动”

- 填写 IP 地址信息（具体 IP 需要查看机器人控制柜的网络配置，确保两者在同一网段）

也可以用命令行配置（注意把 ens33 替换为你实际的网口名称，用 ip addr 命令查看）：

# 查看所有网络接口

ip addr

# 临时设置 IP（重启后失效，用于快速测试）

sudo ip addr add 192.168.2.100/24 dev ens33

sudo ip link set ens33 up

## 2.3  验证网络连通性

配置完成后，用 ping 命令测试与机器人控制柜的连通性：

# 把下面的 IP 替换为你的机器人控制柜 IP

ping 192.168.2.1

# 如果能看到回复（如 64 bytes from 192.168.2.1 ...）说明网络连通

# 按 Ctrl+C 停止 ping

⚠ 常见问题 如果 ping 不通：① 检查网线是否插紧；② 检查 IP 是否在同一网段；③ 关闭电脑防火墙：sudo ufw disable；④ 确认控制柜已开机。

# 3  安装 Flexiv RDK Python SDK

## 3.1  通过 pip 安装 flexivrdk

Flexiv RDK 的 Python 包已发布到 PyPI，可以直接用 pip 安装。打开终端执行：

# 安装 flexivrdk 及其依赖

python3.10 -m pip install numpy spdlog flexivrdk

# 验证安装是否成功

python3.10 -c "import flexivrdk; print(flexivrdk.__version__)"

✅ 说明 命令中使用 python3.10 而不是 python3，是因为 flexivrdk 包是针对特定 Python 版本编译的。Ubuntu 22.04 上 python3 通常就是 3.10，但显式指定版本更不容易出错。

## 3.2  在 Flexiv Elements 中启用 RDK

在使用 RDK 控制机器人之前，必须先在 Flexiv Elements 软件中启用 RDK 功能。这是一个一次性的设置：

- 在电脑浏览器中访问 Flexiv Elements 的 Web 界面（地址请查看随机附带的快速入门指南）

- 进入 Settings → Remote Mode

- 启用 Remote Mode，并从下拉列表中选择 Ethernet

- 点击 CHANGE CONNECTION，然后开启 Connect

⚠ 必读 在运行任何 RDK 程序之前，请务必仔细阅读 Flexiv RDK Manual 中的 First Time Setup 章节（https://www.flexiv.com/software/rdk/manual/index.html#first-time-setup），否则可能遇到阻塞性问题。这一步非常关键，不要跳过！

## 3.3  克隆示例代码仓库

为了学习和参考，把 Flexiv 官方示例代码克隆到本地：

cd ~

git clone https://github.com/flexivrobotics/flexiv_rdk.git

cd flexiv_rdk

# 查看 Python 示例目录

ls example_py/

# 你会看到类似以下文件：

# basics1_display_robot_states.py

# basics3_primitive_execution.py

# ...

# 4  第一次连接测试

## 4.1  连接机器人

现在让我们第一次用 Python 连接 Rizon 10。确保机器人已开机、网络已连通、RDK 已启用。

# 在终端中运行 Python 交互式环境

python3.10

# 在 Python 中输入以下代码：

>>> import flexivrdk

>>> robot = flexivrdk.Robot("Rizon10-XXXXXX")  # 替换为你的实际序列号

⚠ 序列号格式 序列号格式为 Rizon10-XXXXXX（中间无空格）。序列号印在机器人本体或控制柜的铭牌上。如果输入错误的序列号，程序会在几秒后超时退出。

如果连接成功，不会报错，光标会正常跳回 >>> 提示符。恭喜你，第一步连接已经成功！

## 4.2  运行官方示例：读取机器人状态

运行官方提供的第一个示例脚本，它会实时打印机器人的关节角度、末端位姿等信息：

cd ~/flexiv_rdk/example_py

python3.10 basics1_display_robot_states.py Rizon10-XXXXXX

你应该能看到终端不断刷新输出机器人的各种状态数据。按 Ctrl+C 停止。

# 5  RDK 核心 API 详解

## 5.1  机器人连接、清错、使能

每个 RDK 程序的开头都需要走一套固定的初始化流程。这是必须记住的“四步走”：

import flexivrdk

import spdlog  # 日志库

import time

# ============ 第1步：连接机器人 ============

robot = flexivrdk.Robot("Rizon10-XXXXXX")

# ============ 第2步：检查并清除故障 ============

# 机器人可能因上次异常停机而处于故障状态

if robot.fault():

robot.ClearFault()

time.sleep(2)  # 等待清除完成

if robot.fault():

raise RuntimeError("无法清除故障，请检查机器人状态")

# ============ 第3步：使能机器人 ============

robot.Enable()

while not robot.operational():

time.sleep(1)

print("机器人已使能，准备就绪！")

# ============ 第4步：切换控制模式 ============

# NRT_PRIMITIVE_EXECUTION: 非实时原语执行模式

robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_PRIMITIVE_EXECUTION)

## 5.2  理解控制模式

Flexiv RDK 提供多种控制模式，对于本项目最常用的是以下两种：

| 控制模式 | 用途说明 |
| --- | --- |
| NRT_PRIMITIVE_EXECUTION | 非实时原语执行。通过调用内置原语（如 Home、MoveJ、MoveL）控制机器人运动。适合新手入门和简单任务。 |
| NRT_CARTESIAN_MOTION_FORCE | 非实时笛卡尔运动力控。可以同时控制末端位置和接触力，是本项目力控插入的核心模式。在 Part 3 详细讲解。 |

# 6  原语执行：控制机器人运动

## 6.1  什么是“原语”（Primitive）

原语是 Flexiv 封装好的高级运动指令。你不需要自己规划轨迹，只需要告诉机器人“去哪里”、“怎么去”就行。常用原语有：

| 原语名 | 功能 | 典型用途 |
| --- | --- | --- |
| Home | 回到默认姿态（零位） | 程序开始时先回 Home，确保起始位置已知 |
| MoveJ | 关节空间运动，到达指定关节角度 | 大范围快速移动，不关心末端轨迹 |
| MoveL | 笛卡尔空间直线运动，末端沿直线移动 | 精确接近目标（如充电口） |
| ZeroFTSensor | 力传感器置零 | 每次力控操作前必须执行 |

## 6.2  完整示例：回 Home + MoveJ + MoveL

以下是一个完整的、可直接运行的示例脚本。请仔细阅读每一行注释：

#!/usr/bin/env python3.10

"""

自动充电项目 - 基础运动控制示例

功能：连接机器人 → 回 Home → 关节运动 → 直线运动

"""

import argparse

import time

import spdlog

import flexivrdk

def wait_for_primitive(robot, state_key="reachedTarget", dt=0.5):

""" 等待原语执行完成 """

while True:

states = robot.primitive_states()

if state_key in states and states[state_key] == "1":

break

time.sleep(dt)

def main():

parser = argparse.ArgumentParser()

parser.add_argument("robot_sn", help="机器人序列号，如 Rizon10-XXXXXX")

args = parser.parse_args()

logger = spdlog.ConsoleLogger("BasicMotion")

try:

# --- 连接与初始化 ---

robot = flexivrdk.Robot(args.robot_sn)

if robot.fault():

logger.warn("检测到故障，尝试清除...")

if not robot.ClearFault():

raise RuntimeError("无法清除故障")

time.sleep(2)

robot.Enable()

while not robot.operational():

time.sleep(1)

logger.info("机器人已使能")

# 切换到原语执行模式

robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_PRIMITIVE_EXECUTION)

# --- 动作 1: 回 Home ---

logger.info("正在回 Home 位置...")

robot.ExecutePrimitive("Home", {})

wait_for_primitive(robot, "reachedTarget")

logger.info("Home 到达")

# --- 动作 2: MoveJ 关节空间运动 ---

# 参数说明:

#   target: JPos 对象，包含 7 个关节角度(rad)

#          和可选的外部轴角度

#   vel: 速度倍率，0.0~1.0

logger.info("关节运动到指定位置...")

target_jpos = flexivrdk.JPos(

[0.0, -0.698, 0.0, 1.571, 0.0, 0.698, 0.0],  # 7个关节(rad)

[]  # 外部轴（无则空列表）

)

robot.ExecutePrimitive("MoveJ", {

"target": target_jpos,

"vel": 0.3,  # 运动速度为最大速度的30%

})

wait_for_primitive(robot, "reachedTarget")

logger.info("MoveJ 到达")

# --- 动作 3: MoveL 笛卡尔直线运动 ---

# target: Coord 对象，包含 5 个字段:

#   position: [x, y, z] 单位米(m)

#   orientation: [四元数 w, x, y, z]

#   ref_frame: 参考坐标系，一般用 "World"

#   ref_q_m: 参考关节位置，可为空列表

#   ref_q_e: 参考外部轴，可为空列表

logger.info("笛卡尔直线运动...")

target_coord = flexivrdk.Coord(

[0.4, 0.0, 0.4],         # 位置 [x, y, z] 单位: 米

[1.0, 0.0, 0.0, 0.0],    # 姿态 四元数 [w, x, y, z]

"World",                  # 参考坐标系

[],                       # ref_q_m

[]                        # ref_q_e

)

robot.ExecutePrimitive("MoveL", {

"target": target_coord,

"vel": 0.2,

})

wait_for_primitive(robot, "reachedTarget")

logger.info("MoveL 到达")

# --- 结束 ---

robot.Stop()

logger.info("程序正常结束")

except Exception as e:

logger.error(f"发生异常: {e}")

raise

if __name__ == "__main__":

main()

⚠ 单位特别注意 RDK API 中所有笛卡尔距离的单位都是米（m），不是毫米！但某些原语文档页面可能显示的是毫米。如果你的数据来源是毫米，请先除以 1000 再传入。另外，Coord 对象有 5 个字段，即使后两个为空也不能省略。

## 6.3  运行示例

将上述代码保存为 basic_motion.py，然后运行：

python3.10 basic_motion.py Rizon10-XXXXXX

观察机器人应该会依次：回 Home → 关节运动到指定姿态 → 直线运动到指定位置。

✅ 新手练习 尝试修改 MoveJ 的关节角度值和 MoveL 的坐标值，观察机器人运动的变化。注意修改时先用小幅度调整，确保不会超出工作空间。

## 6.4  读取机器人实时状态数据

在开发过程中，你经常需要读取机器人的实时状态（关节角度、末端位姿、外力等）。以下是读取方法：

# 在 robot 已连接并使能后，可以随时读取状态

states = robot.states()

# 关节角度 (弧度制, 7个元素的列表)

print(f"关节角度: {states.q}")

# TCP (Tool Center Point) 位姿

# 前3个是位置 [x, y, z] 单位米

# 后4个是姿态四元数 [w, x, y, z]

print(f"TCP位姿: {states.tcp_pose}")

# 末端外力/外力矩 (在TCP坐标系下)

# [fx, fy, fz, mx, my, mz] 单位 N 和 Nm

print(f"外力: {states.ext_wrench_in_tcp}")

# 7  ROS 2 Humble 集成（可选）

如果你的项目需要使用 MoveIt! 2 进行运动规划，或者需要与相机、传感器等 ROS 节点进行集成，则需要安装 ROS 2 和 flexiv_ros2。如果初期只用 RDK Python API 直接控制，可以先跳过本章。

## 7.1  安装 ROS 2 Humble

# 添加 ROS 2 apt 源

sudo apt install -y software-properties-common

sudo add-apt-repository universe

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \

-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) \

signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] \

http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \

| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

# 安装 ROS 2 Humble 桌面完整版

sudo apt update

sudo apt install -y ros-humble-desktop

# 添加环境变量到 .bashrc（以后每次开终端自动加载）

echo "source /opt/ros/humble/setup.bash" >> ~/.bashrc

source ~/.bashrc

## 7.2  安装 flexiv_ros2 依赖

# 安装所需的 ROS 包

sudo apt install -y \

python3-colcon-common-extensions \

python3-rosdep2 \

libeigen3-dev \

ros-humble-xacro \

ros-humble-tinyxml2-vendor \

ros-humble-ros2-control \

ros-humble-realtime-tools \

ros-humble-control-toolbox \

ros-humble-moveit \

ros-humble-ros2-controllers \

ros-humble-test-msgs \

ros-humble-joint-state-publisher \

ros-humble-joint-state-publisher-gui \

ros-humble-robot-state-publisher \

ros-humble-rviz2

## 7.3  构建 flexiv_ros2 工作空间

# 创建工作空间

mkdir -p ~/flexiv_ros2_ws/src

cd ~/flexiv_ros2_ws/src

git clone https://github.com/flexivrobotics/flexiv_ros2.git

cd flexiv_ros2/

git submodule update --init --recursive

# 安装依赖

cd ~/flexiv_ros2_ws

rosdep update

rosdep install --from-paths src --ignore-src --rosdistro humble -r -y

# 编译并安装 flexiv_rdk C++ 库

cd ~/flexiv_ros2_ws/src/flexiv_ros2/flexiv_hardware/rdk/thirdparty

bash build_and_install_dependencies.sh ~/rdk_install

cd ~/flexiv_ros2_ws/src/flexiv_ros2/flexiv_hardware/rdk

mkdir build && cd build

cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=~/rdk_install

cmake --build . --target install --config Release

# 构建整个工作空间

cd ~/flexiv_ros2_ws

source /opt/ros/humble/setup.bash

colcon build --symlink-install --cmake-args -DCMAKE_PREFIX_PATH=~/rdk_install

source install/setup.bash

# 将工作空间添加到 .bashrc

echo "source ~/flexiv_ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc

⚠ 编译时间 首次编译可能需要 15–30 分钟，取决于电脑性能。请耐心等待。如果编译失败，最常见的原因是缺少依赖包，请仔细阅读错误信息并 sudo apt install 缺少的包。

## 7.4  启动机器人驱动

编译完成后，可以用以下命令启动 Rizon 10 的 ROS 2 驱动：

# 启动真实机器人

ros2 launch flexiv_bringup rizon.launch.py \

robot_sn:=Rizon10-XXXXXX \

rizon_type:=Rizon10

# 或者使用仿真硬件（不需要连接真实机器人）

ros2 launch flexiv_bringup rizon.launch.py \

robot_sn:=dont-care \

rizon_type:=Rizon10 \

use_fake_hardware:=true

启动成功后会打开 RViz 窗口，显示机器人模型。你可以在 RViz 中用 MoveIt MotionPlanning 插件拖拽机器人末端规划运动。

✅ 实际建议 本项目的力控插入逻辑建议直接使用 RDK Python API（第 5、6 章内容）而不是通过 ROS 2，因为 RDK 提供的力控接口更直接、延迟更低。ROS 2 主要用于视觉节点、状态发布等集成场景。

# 8  常见问题与注意事项

## 8.1  常见错误排查表

| 问题现象 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 连接超时，找不到机器人 | 检查序列号是否正确（无空格）；检查网络连接；确认 RDK 已在 Elements 中启用；关闭防火墙 |
| ClearFault() 持续失败 | 可能是硬件级故障（如急停未释放），检查急停按钮是否弹起；重启控制柜电源 |
| SwitchMode 失败 | 确保机器人已处于 operational 状态；检查是否有未清除的故障；确认上一个控制程序已经正常退出 |
| MoveL 报奇异点错误 | Rizon 10 是 7 轴机器人，某些姿态会导致奇异点。尝试更换目标姿态或先用 MoveJ 移动到附近位置 |
| import flexivrdk 报错 | 检查 Python 版本是否为 3.10 或 3.12；重新执行 pip install flexivrdk；确认没有使用虚拟环境中的其他 Python |

## 8.2  安全操作规范

- 首次运行任何新程序时，必须有人手持示教器站在旁边，随时准备按急停

- 速度参数初始值设置小一些，建议从 0.1–0.2 开始，确认安全后再逐步增大

- 不要在机器人运动范围内放置物品，特别是调试新的运动轨迹时

- 程序异常退出后，机器人可能停在任意位置。下次启动程序时先执行 Home 原语回到已知位置

- 实验室内设置明显的安全区域标识，让所有人知道机器人的工作范围

Part 1 完毕。下一篇 Part 2 将详细讲解视觉系统的搭建、手眼标定和充电口检测算法。