操作教程

Part 2：视觉系统搭建与手眼标定

自动充电机器人项目 · RealSense D455 + OpenCV + YOLOv8

适用对象：初级开发工程师

编制日期：2026-04-10

# 1  相机硬件安装

## 1.1  相机选型确认

本教程以 Intel RealSense D455 为主讲解对象。D455 是一款立体双目深度相机，适合作为粗定位相机使用。如果你的项目后续升级为工业级结构光相机（如 Mech-Eye），安装原理类似，只是驱动不同。

## 1.2  Eye-in-Hand 安装方式

本项目采用“眼在手上”（Eye-in-Hand）方案，即相机固定在机械臂末端法兰附近。安装要点：

- 位置：相机安装在末端法兰上方或侧方，避免遮挡充电枪的视野。相机光轴应大致与充电枪插入方向一致。

- 固定：使用定制铝合金支架和 M3/M4 螺丝固定。D455 底部有标准 1/4-20 UNC 螺纹孔，可用相机支架转接。固定必须牢固，不能有任何晃动。

- 线缆：USB 3.0 线缆沿机械臂用线卡/扎带固定，留出足够余量，避免运动时拉扯。推荐使用带锁扣的 USB 线缆。

- 重量预算：D455 约 120g。加上支架约 200g。这部分重量要计入 Rizon 10 的负载预算（总负载 10kg）。

# 2  RealSense SDK 安装与验证

## 2.1  安装 librealsense2

在 Ubuntu 22.04 上安装 Intel RealSense SDK 2.0：

# 注册 Intel 的 apt 源

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings

curl -sSf https://librealsense.intel.com/Debian/librealsense.pgp \

| sudo tee /etc/apt/keyrings/librealsense.pgp > /dev/null

echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/librealsense.pgp] \

https://librealsense.intel.com/Debian/apt-repo `lsb_release -cs` main" \

| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/librealsense.list

sudo apt update

# 安装 SDK 和工具

sudo apt install -y librealsense2-dkms librealsense2-utils

# 安装开发库（后续编译需要）

sudo apt install -y librealsense2-dev

## 2.2  安装 Python 包

# 安装 OpenCV、pyrealsense2 及其他依赖

pip install opencv-python pyrealsense2 numpy

# 验证 OpenCV

python3.10 -c "import cv2; print('OpenCV', cv2.__version__)"

# 验证 pyrealsense2

python3.10 -c "import pyrealsense2 as rs; print(rs)"

## 2.3  用 realsense-viewer 验证相机

将 D455 用 USB 3.0 线插入电脑，然后运行：

realsense-viewer

你应该能看到彩色图像和深度图像的实时预览。如果看不到图像或报错，检查 USB 线是否为 3.0（蓝色接口），D455 不支持 USB 2.0。

⚠ 常见问题 如果 realsense-viewer 无法打开或提示权限错误，执行：sudo usermod -aG video $USER，然后注销重新登录。

## 2.4  Python 采集图像示例

以下代码演示如何用 Python 获取彩色图和深度图：

#!/usr/bin/env python3.10

"""RealSense D455 基础采集示例"""

import pyrealsense2 as rs

import numpy as np

import cv2

# 配置流

pipeline = rs.pipeline()

config = rs.config()

config.enable_stream(rs.stream.depth, 640, 480, rs.format.z16, 30)

config.enable_stream(rs.stream.color, 640, 480, rs.format.bgr8, 30)

# 启动相机

profile = pipeline.start(config)

# 创建对齐对象（将深度图对齐到彩色图）

align = rs.align(rs.stream.color)

try:

while True:

frames = pipeline.wait_for_frames()

aligned = align.process(frames)

depth_frame = aligned.get_depth_frame()

color_frame = aligned.get_color_frame()

if not depth_frame or not color_frame:

continue

# 转换为 numpy 数组

depth_image = np.asanyarray(depth_frame.get_data())

color_image = np.asanyarray(color_frame.get_data())

# 深度图可视化（伪彩色）

depth_colormap = cv2.applyColorMap(

cv2.convertScaleAbs(depth_image, alpha=0.03),

cv2.COLORMAP_JET

)

# 并排显示

images = np.hstack((color_image, depth_colormap))

cv2.imshow('RealSense', images)

key = cv2.waitKey(1)

if key == 27:  # ESC 退出

break

elif key == ord('s'):  # 按 s 保存图片

cv2.imwrite('color.png', color_image)

cv2.imwrite('depth.png', depth_colormap)

print('图片已保存')

finally:

pipeline.stop()

cv2.destroyAllWindows()

# 3  相机内参获取

## 3.1  什么是相机内参

相机内参描述了相机内部的光学特性，包括焦距（fx, fy）和主点（cx, cy）。这些参数在后续的 PnP 位姿估计中是必须的。

## 3.2  从 RealSense 获取内参

RealSense SDK 可以直接读取工厂标定的内参，不需要自己标定：

import pyrealsense2 as rs

import numpy as np

pipeline = rs.pipeline()

config = rs.config()

config.enable_stream(rs.stream.color, 640, 480, rs.format.bgr8, 30)

profile = pipeline.start(config)

# 获取彩色流的内参

color_stream = profile.get_stream(rs.stream.color)

intrinsics = color_stream.as_video_stream_profile().get_intrinsics()

print(f'图像宽度: {intrinsics.width}')

print(f'图像高度: {intrinsics.height}')

print(f'焦距 fx: {intrinsics.fx}')

print(f'焦距 fy: {intrinsics.fy}')

print(f'主点 cx: {intrinsics.ppx}')

print(f'主点 cy: {intrinsics.ppy}')

# 构造 OpenCV 格式的内参矩阵

camera_matrix = np.array([

[intrinsics.fx, 0, intrinsics.ppx],

[0, intrinsics.fy, intrinsics.ppy],

[0, 0, 1]

], dtype=np.float64)

# 畸变系数

dist_coeffs = np.array(intrinsics.coeffs, dtype=np.float64)

print(f'内参矩阵:\n{camera_matrix}')

print(f'畸变系数: {dist_coeffs}')

pipeline.stop()

✅ 提示 把输出的 camera_matrix 和 dist_coeffs 保存下来（可以用 np.save 或写入 YAML），后续手眼标定和 PnP 都会用到。

# 4  手眼标定（Eye-in-Hand）

## 4.1  原理简述

手眼标定的目的是求解相机坐标系与机械臂末端法兰坐标系之间的固定变换矩阵 T_cam2gripper。有了这个矩阵，相机看到的目标坐标就能转换到机械臂基坐标系，从而控制机械臂去抓取或插入。

数学表达：T_base2target = T_base2gripper × T_cam2gripper⁻¹ × T_cam2target

## 4.2  准备标定板

你需要一个棋盘格标定板（ChArUco 标定板更佳）。推荐规格：

- 棋盘格：9×6 内角点，方格边长 25mm。打印在 A3 纸上，粘贴在平整的硬板上。

- 放置位置：固定在机械臂工作空间内的一个固定位置，标定过程中不能移动。

## 4.3  采集标定数据

标定需要采集 15–20 组数据。每组数据包含两个信息：机械臂末端位姿（从 RDK 读取）和标定板在相机中的位姿（用 OpenCV 计算）。

操作流程：用示教器将机械臂移动到不同位置/姿态，确保相机能看到标定板，然后记录数据。以下是完整的采集脚本：

#!/usr/bin/env python3.10

"""手眼标定数据采集脚本"""

import numpy as np

import cv2

import pyrealsense2 as rs

import flexivrdk

import time

import json

# ========== 配置 ==========

ROBOT_SN = "Rizon10-XXXXXX"   # 修改为你的序列号

BOARD_ROWS = 9                  # 棋盘格内角点行数

BOARD_COLS = 6                  # 棋盘格内角点列数

SQUARE_SIZE = 0.025             # 方格边长 (米)

NUM_SAMPLES = 20                # 采集组数

# ========== 初始化相机 ==========

pipeline = rs.pipeline()

config = rs.config()

config.enable_stream(rs.stream.color, 640, 480, rs.format.bgr8, 30)

profile = pipeline.start(config)

color_stream = profile.get_stream(rs.stream.color)

intr = color_stream.as_video_stream_profile().get_intrinsics()

camera_matrix = np.array([[intr.fx,0,intr.ppx],[0,intr.fy,intr.ppy],[0,0,1]], dtype=np.float64)

dist_coeffs = np.array(intr.coeffs, dtype=np.float64)

# ========== 初始化机器人 ==========

robot = flexivrdk.Robot(ROBOT_SN)

if robot.fault():

robot.ClearFault()

time.sleep(2)

robot.Enable()

while not robot.operational():

time.sleep(1)

# ========== 棋盘格参数 ==========

criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 30, 0.001)

objp = np.zeros((BOARD_ROWS * BOARD_COLS, 3), np.float32)

objp[:, :2] = np.mgrid[0:BOARD_ROWS, 0:BOARD_COLS].T.reshape(-1, 2) * SQUARE_SIZE

# ========== 存储 ==========

gripper_poses = []   # 机械臂末端位姿 (4x4 矩阵)

target_poses = []    # 标定板在相机坐标系中的位姿 (4x4 矩阵)

sample_count = 0

print(f'请用示教器移动机械臂到不同姿态，确保相机能看到标定板')

print(f'按 SPACE 采集一组数据，按 ESC 结束')

print(f'目标采集 {NUM_SAMPLES} 组')

try:

while sample_count < NUM_SAMPLES:

frames = pipeline.wait_for_frames()

color_frame = frames.get_color_frame()

if not color_frame: continue

img = np.asanyarray(color_frame.get_data())

gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# 检测棋盘格

ret, corners = cv2.findChessboardCorners(gray, (BOARD_ROWS, BOARD_COLS), None)

display = img.copy()

if ret:

corners2 = cv2.cornerSubPix(gray, corners, (11,11), (-1,-1), criteria)

cv2.drawChessboardCorners(display, (BOARD_ROWS, BOARD_COLS), corners2, ret)

cv2.putText(display, 'Board DETECTED - Press SPACE', (10,30),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0,255,0), 2)

else:

cv2.putText(display, 'Board NOT detected', (10,30),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0,0,255), 2)

cv2.putText(display, f'Samples: {sample_count}/{NUM_SAMPLES}', (10,60),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (255,255,0), 2)

cv2.imshow('Calibration', display)

key = cv2.waitKey(1)

if key == 27: break

elif key == ord(' ') and ret:

# 计算标定板在相机坐标系中的位姿

_, rvec, tvec = cv2.solvePnP(objp, corners2, camera_matrix, dist_coeffs)

R_target, _ = cv2.Rodrigues(rvec)

T_cam2target = np.eye(4)

T_cam2target[:3,:3] = R_target

T_cam2target[:3, 3] = tvec.flatten()

# 读取机械臂末端位姿

states = robot.states()

tcp = states.tcp_pose  # [x,y,z, qw,qx,qy,qz]

from scipy.spatial.transform import Rotation

R_gripper = Rotation.from_quat(

[tcp[4], tcp[5], tcp[6], tcp[3]]  # scipy用 [x,y,z,w] 顺序

).as_matrix()

T_base2gripper = np.eye(4)

T_base2gripper[:3,:3] = R_gripper

T_base2gripper[:3, 3] = tcp[:3]

gripper_poses.append(T_base2gripper)

target_poses.append(T_cam2target)

sample_count += 1

print(f'采集第 {sample_count} 组数据完成')

time.sleep(0.5)

finally:

pipeline.stop()

cv2.destroyAllWindows()

# 保存采集数据

np.savez('calibration_data.npz',

gripper_poses=np.array(gripper_poses),

target_poses=np.array(target_poses),

camera_matrix=camera_matrix,

dist_coeffs=dist_coeffs

)

print(f'采集完成，共 {sample_count} 组，已保存到 calibration_data.npz')

✅ 采集技巧 ① 每次移动机械臂后等待 1–2 秒再采集，避免振动。② 尽量覆盖不同的角度和距离。③ 确保标定板始终完全在画面内。④ 要安装 scipy：pip install scipy。

## 4.4  计算标定结果

采集完数据后，用 OpenCV 的 calibrateHandEye 函数计算 T_cam2gripper：

#!/usr/bin/env python3.10

"""手眼标定计算脚本"""

import numpy as np

import cv2

# 加载采集的数据

data = np.load('calibration_data.npz')

gripper_poses = data['gripper_poses']  # (N, 4, 4)

target_poses = data['target_poses']    # (N, 4, 4)

# 拆分为 R 和 t

R_gripper2base_list = []

t_gripper2base_list = []

R_target2cam_list = []

t_target2cam_list = []

for i in range(len(gripper_poses)):

# calibrateHandEye (Eye-in-Hand) 需要:

#   R_gripper2base, t_gripper2base: 末端到基座标系的变换

#   R_target2cam, t_target2cam: 标定板到相机的变换

# gripper_poses[i] 存的是 T_base2gripper, 取逆得到 T_gripper2base

T_b2g = gripper_poses[i]  # base -> gripper

T_g2b = np.linalg.inv(T_b2g)  # gripper -> base

R_gripper2base_list.append(T_g2b[:3,:3])

t_gripper2base_list.append(T_g2b[:3, 3])

# target_poses[i] 存的是 T_cam2target, 取逆得到 T_target2cam

T_c2t = target_poses[i]  # cam -> target

T_t2c = np.linalg.inv(T_c2t)  # target -> cam

R_target2cam_list.append(T_t2c[:3,:3])

t_target2cam_list.append(T_t2c[:3, 3])

# 调用 OpenCV 手眼标定

R_cam2gripper, t_cam2gripper = cv2.calibrateHandEye(

R_gripper2base_list,

t_gripper2base_list,

R_target2cam_list,

t_target2cam_list,

method=cv2.CALIB_HAND_EYE_TSAI  # Tsai-Lenz 方法

)

# 构造 4x4 变换矩阵

T_cam2gripper = np.eye(4)

T_cam2gripper[:3,:3] = R_cam2gripper

T_cam2gripper[:3, 3] = t_cam2gripper.flatten()

print('手眼标定结果 T_cam2gripper:')

print(T_cam2gripper)

# 保存结果

np.save('T_cam2gripper.npy', T_cam2gripper)

print('已保存到 T_cam2gripper.npy')

# 简单验证: 平移量应该在合理范围内

t = t_cam2gripper.flatten()

dist = np.linalg.norm(t)

print(f'相机到法兰的距离: {dist*1000:.1f} mm')

if dist > 0.5:

print('⚠ 距离偏大，请检查数据是否正确')

✅ 标定精度验证 标定完成后，将机械臂移动到几个新位置，用相机检测标定板位置，通过标定矩阵转换到基坐标系，对比多次结果的一致性。平移误差应 < 3mm，否则需重新采集。

# 5  充电口目标检测（YOLOv8）

## 5.1  安装 Ultralytics YOLOv8

pip install ultralytics

# 验证

yolo version

## 5.2  数据集采集与标注

### 采集图片

需要采集大量充电口图片，覆盖以下变化：

- 不同车型：尽可能多的品牌和车型

- 不同光照：白天、晚上、地下车库灯光、强光直射

- 不同角度：模拟相机在机械臂上从不同方向看充电口

- 充电口状态：有盖子关闭、盖子打开、已插枪等

- 数量建议：每种场景至少 50 张，总计 500 张以上为佳

### 标注工具

推荐使用 LabelImg 或 CVAT 进行标注：

# 安装 LabelImg

pip install labelImg

# 启动

labelImg

标注时创建一个类别：charging_port。用矩形框框出充电口区域。导出为 YOLO 格式（txt 文件）。

### 数据集目录结构

charging_port_dataset/

├── images/

│   ├── train/      # 80% 的图片

│   └── val/        # 20% 的图片

├── labels/

│   ├── train/      # 对应的标注文件

│   └── val/

└── data.yaml       # 数据集配置文件

### data.yaml 内容

# data.yaml

path: /home/flexiv/charging_port_dataset

train: images/train

val: images/val

nc: 1  # 类别数

names: ['charging_port']

## 5.3  训练模型

# 开始训练（使用预训练模型作为基础）

yolo detect train \

model=yolov8n.pt \

data=charging_port_dataset/data.yaml \

epochs=100 \

imgsz=640 \

batch=16 \

device=0

# 训练完成后，最佳模型位于:

# runs/detect/train/weights/best.pt

ℹ️ 训练时间 在 NVIDIA RTX 3060 上，100 epochs 大约需要 30–60 分钟（取决于数据集大小）。如果没有 GPU，可以设置 device=cpu，但会非常慢。

## 5.4  推理测试

#!/usr/bin/env python3.10

"""充电口检测推理示例"""

from ultralytics import YOLO

import cv2

import pyrealsense2 as rs

import numpy as np

# 加载训练好的模型

model = YOLO('runs/detect/train/weights/best.pt')

# 启动相机

pipeline = rs.pipeline()

config = rs.config()

config.enable_stream(rs.stream.color, 640, 480, rs.format.bgr8, 30)

config.enable_stream(rs.stream.depth, 640, 480, rs.format.z16, 30)

profile = pipeline.start(config)

align = rs.align(rs.stream.color)

try:

while True:

frames = pipeline.wait_for_frames()

aligned = align.process(frames)

color_frame = aligned.get_color_frame()

depth_frame = aligned.get_depth_frame()

if not color_frame: continue

img = np.asanyarray(color_frame.get_data())

# YOLO 推理

results = model(img, conf=0.5)  # 置信度阈值 0.5

# 绘制结果

annotated = results[0].plot()

# 获取检测框中心点的深度

for box in results[0].boxes:

x1, y1, x2, y2 = box.xyxy[0].cpu().numpy().astype(int)

cx, cy = (x1+x2)//2, (y1+y2)//2

depth_val = depth_frame.get_distance(cx, cy)

cv2.putText(annotated, f'{depth_val:.3f}m',

(cx, cy-10), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,

0.6, (0,255,255), 2)

cv2.imshow('Detection', annotated)

if cv2.waitKey(1) == 27: break

finally:

pipeline.stop()

cv2.destroyAllWindows()

# 6  充电口 6DoF 位姿估计

## 6.1  位姿估计原理

目标检测只能告诉你充电口“在图像中的哪里”，但插枪需要知道充电口在三维空间中的精确位置和朝向（即 6DoF 位姿）。方法是：检测充电口上的特征关键点，然后用 PnP 算法求解位姿。

## 6.2  关键点检测方案

国标 GB/T 直流充电口有 9 个端子孔，排列规则。可以选择其中 4–6 个易于识别的端子孔作为关键点。具体方案有两种：

- 方案 A：基于深度学习关键点检测（如 YOLOv8-pose 或单独的关键点检测网络）——精度更高，但需要额外标注关键点数据

- 方案 B：基于传统视觉（检测圆形/椭圆形端子孔）——实现简单，但对光照敏感

以下示例使用方案 B（传统视觉）作为入门参考：

## 6.3  PnP 位姿估计代码

#!/usr/bin/env python3.10

"""基于 PnP 的充电口 6DoF 位姿估计 (简化示例)"""

import numpy as np

import cv2

# ========== 定义充电口关键点的 3D 坐标 ==========

# 这些是充电口上几个端子孔的实际物理位置 (米)

# 以充电口中心为原点，Z 轴为插入方向

# 这些数值需要根据 GB/T 20234.3 图纸实际测量填写

object_points = np.array([

[-0.015, -0.020, 0],  # 关键点 1

[ 0.015, -0.020, 0],  # 关键点 2

[-0.015,  0.020, 0],  # 关键点 3

[ 0.015,  0.020, 0],  # 关键点 4

], dtype=np.float64)

def estimate_charging_port_pose(

image_points,    # 图像中检测到的 2D 关键点 (Nx2)

camera_matrix,   # 相机内参 (3x3)

dist_coeffs      # 畸变系数

):

"""返回充电口在相机坐标系中的 4x4 位姿矩阵"""

success, rvec, tvec = cv2.solvePnP(

object_points,

image_points.astype(np.float64),

camera_matrix,

dist_coeffs,

flags=cv2.SOLVEPNP_ITERATIVE

)

if not success:

return None

R, _ = cv2.Rodrigues(rvec)

T_cam2port = np.eye(4)

T_cam2port[:3,:3] = R

T_cam2port[:3, 3] = tvec.flatten()

return T_cam2port

def transform_to_base(T_cam2port, T_cam2gripper, T_base2gripper):

"""将充电口位姿从相机坐标系转换到机械臂基坐标系"""

T_gripper2cam = np.linalg.inv(T_cam2gripper)

T_base2port = T_base2gripper @ T_gripper2cam @ T_cam2port

return T_base2port

# 使用示例:

# T_cam2port = estimate_charging_port_pose(keypoints_2d, cam_mtx, dist)

# T_cam2gripper = np.load('T_cam2gripper.npy')

# T_base2gripper = ...  # 从 robot.states().tcp_pose 构造

# T_base2port = transform_to_base(T_cam2port, T_cam2gripper, T_base2gripper)

# # T_base2port[:3,3] 就是充电口在基坐标系中的 [x,y,z] 坐标

# # T_base2port[:3,:3] 就是充电口的朝向旋转矩阵

⚠ 实际开发建议 上述代码中的 object_points 是示例值。实际项目中需要根据 GB/T 20234.3 图纸精确测量充电口端子孔的真实三维坐标。关键点检测的精度直接决定位姿估计的精度，建议后期升级为深度学习关键点检测方案。

# 7  完整视觉管线流程

将上述模块串联起来，完整的视觉处理流程如下：

- 相机采集彩色图 + 深度图

- YOLO 检测充电口 ROI（大致区域）

- 在 ROI 内检测关键点（端子孔位置）

- PnP 算法计算充电口在相机坐标系中的 6DoF 位姿

- 通过手眼标定矩阵转换到机械臂基坐标系

- 输出目标插入位姿给运动控制模块

在实际项目中，这个流程会分为“粗定位”和“精定位”两个阶段。粗定位在较远距离找到充电口大致位置（步骤 1–2），引导机械臂移动到附近；精定位在近距离获取精确位姿（步骤 3–6）。

# 8  室外场景注意事项

本项目需要同时覆盖室内和室外环境，室外光照变化对视觉系统影响很大，以下是关键应对措施：

- 强光直射：D455 的结构光投射器在强光下会被淉没，导致深度图失效。建议在相机上方加装遮光罩，或者后续升级为工业级相机（如 Mech-Eye）。

- 光照变化：白天/阴天/夜晚的光照差异很大。YOLOv8 训练数据集必须包含各种光照条件的样本。可以用数据增强（亮度/对比度随机调整）扩充数据集。

- 温度影响：极端温度会影响相机性能。D455 工作温度范围 0–40°C。室外部署时需考虑散热和保护。

- 防护等级：D455 本身不防水。室外使用需加装防护外壳（IP54 以上），注意外壳的透光窗口不能影响成像质量。

- 备选方案：如果室外场景的光照问题始终无法解决，可考虑在充电口附近加装 LED 补光灯，或采用红外主动标记方案（在充电口周围粘贴反光标记）。

# 9  Python 依赖汇总

以下是本篇教程涉及的所有 Python 包，建议创建一个 requirements.txt 统一管理：

# requirements_vision.txt

numpy

opencv-python

pyrealsense2

scipy

ultralytics

labelImg

flexivrdk

spdlog

matplotlib

pandas

# 一键安装

pip install -r requirements_vision.txt

Part 2 完毕。本篇共 9 章，覆盖了从相机安装到位姿估计的完整视觉管线。下一篇 Part 3 将详细讲解 Rizon 10 的力控插入策略开发。