操作教程

Part 3：力控插入策略开发

自动充电机器人项目 · 阻抗控制 + 螺旋搜索 + 力监控

适用对象：初级开发工程师

编制日期：2026-04-10

# 1  力控基础概念

## 1.1  为什么需要力控

充电枪插入充电口是一个“peg-in-hole”（轴孔装配）问题。如果只用位置控制（让机械臂按固定轨迹移动），视觉定位哪怕有 1mm 的误差，都可能导致枪头撞在充电口边缘上，要么插不进去，要么损坏设备。

力控的作用是：让机械臂在接触后变得“柔顺”，能感知接触力并自适应调整，就像人用手插充电枪时会自然地微调角度和位置一样。

## 1.2  阻抗控制 vs 力控制

Rizon 10 支持的笛卡尔力控模式本质上是阻抗控制（Impedance Control）。理解这两个概念的区别：

|  | 位置控制 | 阻抗控制 |
| --- | --- | --- |
| 行为 | 严格跟随目标位置，不管碰到什么都硬抳 | 像“弹簧-阻尼器”一样，碰到障碍会柔顺地退让 |
| 类比 | 像用铁棒推东西 | 像用弹性杆推东西 |
| 参数 | 只有目标位置 | 目标位置 + 刚度 + 阻尼 + 目标力 |
| 适用场景 | 自由空间移动 | 接触操作：插入、装配、打磨 |

## 1.3  Rizon 10 力控能力总览

Rizon 10 的核心优势就是内置力矩传感器，不需要外设力传感器即可实现精确力控。关键参数：

- 负载：10 kg

- 力控精度：可感知 < 1N 的接触力

- 笛卡尔阻抗控制：每个自由度可独立设置刚度/阻尼

- 默认旋转刚度：3000 Nm/rad（RDK v1.7+ 已从 6000 调整为 3000）

- 控制模式：NRT_CARTESIAN_MOTION_FORCE

# 2  力传感器零点校准

在进行任何力控操作之前，必须先进行力传感器零点校准。这会消除充电枪和工装重力对力读数的影响。

#!/usr/bin/env python3.10

"""力传感器零点校准"""

import flexivrdk

import time

robot = flexivrdk.Robot("Rizon10-XXXXXX")

if robot.fault():

robot.ClearFault()

time.sleep(2)

robot.Enable()

while not robot.operational():

time.sleep(1)

# 切换到原语模式

robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_PRIMITIVE_EXECUTION)

# 先回 Home，确保机械臂在已知位置

robot.ExecutePrimitive("Home", {})

while robot.primitive_states().get("reachedTarget") != "1":

time.sleep(0.5)

print("Home 到达")

# 执行力传感器零点校准原语

# 注意: 校准时机械臂不能接触任何物体

print("正在校准力传感器零点...")

robot.ExecutePrimitive("ZeroFTSensor", {})

time.sleep(3)  # 等待校准完成

# 验证: 读取当前力数据，应该接近零

states = robot.states()

print(f"当前外力: {states.ext_wrench_in_tcp}")

print("校准完成，各分量应接近 0")

robot.Stop()

⚠ 重要 每次更换工装或重新安装充电枪后，都必须重新执行 ZeroFTSensor。每次开机后的第一次力控操作前也应执行。校准时机械臂不能接触任何物体。

# 3  NRT_CARTESIAN_MOTION_FORCE 模式详解

## 3.1  模式原理

这是本项目最核心的控制模式。在这个模式下，你可以同时发送笛卡尔位置指令和力指令，并为每个自由度单独选择是位置控制还是力控制。

笛卡尔空间有 6 个自由度：平移 X/Y/Z 和旋转 Rx/Ry/Rz。对于充电枪插入，典型配置是：

| 自由度 | 控制方式 | 说明 | 插入时的参数建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z (插入方向) | 力控 | 沿充电口法线方向推进 | 目标力 60–80N，推进直到插入到位 |
| X (侧向) | 位置控(低刚度) | 保持对中，允许小偏差自适应 | 刚度 200–500 N/m，让枪头能被动对齐 |
| Y (侧向) | 位置控(低刚度) | 同 X | 同 X |
| Rx, Ry | 位置控(低刚度) | 允许小角度自适应 | 旋转刚度 500–1500 Nm/rad |
| Rz | 位置控 | 围绕插入轴的旋转需保持固定 | 刚度 2000–3000 Nm/rad |

## 3.2  进入力控模式的基础代码

#!/usr/bin/env python3.10

"""进入 NRT_CARTESIAN_MOTION_FORCE 模式的基础模板"""

import flexivrdk

import time

import numpy as np

robot = flexivrdk.Robot("Rizon10-XXXXXX")

if robot.fault():

robot.ClearFault()

time.sleep(2)

robot.Enable()

while not robot.operational():

time.sleep(1)

# 第1步: 先用原语模式回 Home 并校准力传感器

robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_PRIMITIVE_EXECUTION)

robot.ExecutePrimitive("Home", {})

while robot.primitive_states().get("reachedTarget") != "1":

time.sleep(0.5)

robot.ExecutePrimitive("ZeroFTSensor", {})

time.sleep(3)

# 第2步: 切换到笛卡尔力控模式

robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_CARTESIAN_MOTION_FORCE)

print("已进入力控模式")

# 第3步: 读取当前位姿作为起始点

init_states = robot.states()

init_pose = list(init_states.tcp_pose)  # [x,y,z, qw,qx,qy,qz]

print(f"当前 TCP 位姿: {init_pose}")

# 第4步: 发送笛卡尔运动力控指令

# 参数说明:

#   target_pose: [x, y, z, qw, qx, qy, qz] 目标位姿

#   max_wrench: [fx, fy, fz, mx, my, mz] 最大允许力/力矩

#   target_wrench: [fx, fy, fz, mx, my, mz] 目标力/力矩

#   当某个方向设置了 target_wrench 且对应轴启用力控时

#   机器人会在该方向上施加指定的力

# 示例: 保持当前位置不动 (持续5秒)

for i in range(50):  # 50 * 0.1s = 5秒

robot.SendCartesianMotionForce(

init_pose,            # 目标位姿

[0,0,0, 0,0,0],      # 目标力 (全零 = 纯位置控制)

[50,50,50, 20,20,20], # 最大允许力

)

time.sleep(0.1)

robot.Stop()

print("力控测试完成")

⚠ 核心要点 SendCartesianMotionForce 需要在循环中以一定频率持续发送。如果停止发送超过一定时间，机器人会自动停止。建议发送频率 ≥ 10Hz，即 time.sleep(0.1) 或更短。

# 4  力控直线接近

## 4.1  从预对准点接近充电口

在视觉定位完成后，机械臂已经在充电口前方约 200mm 的预对准点。接下来需要沿充电口法线方向缓慢接近，直到接触。

#!/usr/bin/env python3.10

"""力控直线接近示例"""

import flexivrdk

import time

import numpy as np

# ========== 参数配置 ==========

APPROACH_SPEED = 0.005     # 接近速度 5mm/步, 配合 0.1s 周期 = 50mm/s

CONTACT_FORCE_THRESHOLD = 5.0  # 接触力阈值 (N)，超过说明已接触

MAX_APPROACH_STEPS = 100   # 最大接近步数 (安全保护)

DT = 0.1                   # 控制周期 (s)

# ========== 初始化 (省略连接/使能/校准步骤, 参考第3章) ==========

# robot = flexivrdk.Robot(...)

# ... 初始化代码 ...

# robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_CARTESIAN_MOTION_FORCE)

# 获取当前位姿 (已在预对准点)

states = robot.states()

current_pose = list(states.tcp_pose)

# 插入方向向量 (已知, 来自视觉模块)

# 这里假设 Z 方向向下为插入方向

insert_direction = np.array([0.0, 0.0, -1.0])

print("开始接近...")

contact_detected = False

for step in range(MAX_APPROACH_STEPS):

# 读取当前力

states = robot.states()

force = np.array(states.ext_wrench_in_tcp[:3])  # [fx, fy, fz]

force_along_insert = abs(np.dot(force, insert_direction))

print(f"  步骤 {step}: 接触力={force_along_insert:.1f}N")

# 检测接触

if force_along_insert > CONTACT_FORCE_THRESHOLD:

print(f"✅ 检测到接触！力={force_along_insert:.1f}N")

contact_detected = True

break

# 沿插入方向前进一步

current_pose[0] += insert_direction[0] * APPROACH_SPEED

current_pose[1] += insert_direction[1] * APPROACH_SPEED

current_pose[2] += insert_direction[2] * APPROACH_SPEED

robot.SendCartesianMotionForce(

current_pose,

[0, 0, 0, 0, 0, 0],       # 目标力 = 0 (纯位置控制接近)

[30, 30, 30, 10, 10, 10],  # 最大力限

)

time.sleep(DT)

if not contact_detected:

print("⚠ 未检测到接触，可能位置偏差过大")

# 5  螺旋搜索策略

## 5.1  为什么需要螺旋搜索

即使视觉定位很准，枪头接触充电口表面后也不一定恰好对准入口。螺旋搜索的思路是：保持一定的接触力压在表面上，同时末端在垂直于插入方向的平面内沿螺旋线移动。当枪头滑入充电口的引导锥面时，会出现明显的轴向位移突变，以此判断找到入口。

## 5.2  螺旋搜索算法实现

#!/usr/bin/env python3.10

"""螺旋搜索算法"""

import numpy as np

import time

def spiral_search(

robot,

contact_pose,          # 接触时的 TCP 位姿 [x,y,z,qw,qx,qy,qz]

insert_direction,      # 插入方向单位向量 [dx,dy,dz]

max_radius=0.005,      # 最大搜索半径 5mm

pitch=0.001,           # 螺旋间距 1mm

speed=0.005,           # 搜索速度 5mm/s

contact_force=10.0,    # 保持的接触力 (N)

insertion_threshold=0.003,  # 轴向位移突变阈值 3mm

dt=0.05,               # 控制周期 50ms

):

"""

执行螺旋搜索。

返回: True 找到入口, False 未找到

"""

# 构建垂直于插入方向的两个基向量

insert_dir = np.array(insert_direction, dtype=float)

insert_dir /= np.linalg.norm(insert_dir)

# 找一个与 insert_dir 不平行的向量

if abs(insert_dir[0]) < 0.9:

ref = np.array([1.0, 0.0, 0.0])

else:

ref = np.array([0.0, 1.0, 0.0])

u = np.cross(insert_dir, ref)

u /= np.linalg.norm(u)

v = np.cross(insert_dir, u)

v /= np.linalg.norm(v)

# 记录初始位置

init_pos = np.array(contact_pose[:3])

init_z = np.dot(init_pos, insert_dir)

# 螺旋参数

theta = 0.0

d_theta = speed * dt / pitch * 2 * np.pi  # 角速度

max_theta = max_radius / pitch * 2 * np.pi

print(f"开始螺旋搜索: 最大半径={max_radius*1000:.1f}mm")

while theta < max_theta:

# 计算当前螺旋半径

r = pitch * theta / (2 * np.pi)

# 螺旋位置偏移

offset = r * (np.cos(theta) * u + np.sin(theta) * v)

# 目标位置 = 接触点 + 螺旋偏移

target_pos = init_pos + offset

target_pose = list(contact_pose)  # 复制姿态

target_pose[0] = target_pos[0]

target_pose[1] = target_pos[1]

target_pose[2] = target_pos[2]

# 发送力控指令:

# 插入方向施加恒力，侧向位置控制

target_wrench = list(contact_force * insert_dir) + [0,0,0]

robot.SendCartesianMotionForce(

target_pose,

target_wrench,

[50, 50, 50, 20, 20, 20],

)

# 检测轴向位移突变 (枪头滑入引导锥面)

states = robot.states()

current_pos = np.array(states.tcp_pose[:3])

current_z = np.dot(current_pos, insert_dir)

dz = abs(current_z - init_z)

if dz > insertion_threshold:

print(f"✅ 找到入口! 轴向位移={dz*1000:.1f}mm, 半径={r*1000:.1f}mm")

return True

theta += d_theta

time.sleep(dt)

# 安全检查: 侧向力过大则停止

force = np.array(states.ext_wrench_in_tcp[:3])

lateral_force = np.linalg.norm(force - np.dot(force, insert_dir) * insert_dir)

if lateral_force > 30:

print(f"⚠ 侧向力过大={lateral_force:.1f}N，停止搜索")

return False

print("⚠ 螺旋搜索完成但未找到入口")

return False

✅ 参数调试建议 螺旋搜索的参数需要根据实际情况调整。建议先用小的 contact_force（5N）和慢的 speed（2mm/s）开始，确认安全后再逐步增大。insertion_threshold 的值取决于充电口引导锥面的深度。

# 6  恒力插入

## 6.1  插入策略

当螺旋搜索找到入口后，切换到恒力插入阶段。这个阶段的策略是：在插入方向上施加恒定推力，侧向保持低刚度位置控制允许自适应，同时监控侧向力确保安全。

def constant_force_insert(

robot,

current_pose,          # 当前 TCP 位姿

insert_direction,      # 插入方向单位向量

insert_force=70.0,     # 插入力 (N), 国标充电枪典型 60-80N

max_depth=0.08,        # 最大插入深度 80mm

lateral_force_limit=30.0,  # 侧向力安全限值 (N)

stall_force=120.0,     # 卡止力阈值 (N), 超过说明到位或卡住

timeout=10.0,          # 超时 (秒)

dt=0.05,

):

"""恒力插入。返回: "success" / "stall" / "lateral_limit" / "timeout" """

insert_dir = np.array(insert_direction, dtype=float)

insert_dir /= np.linalg.norm(insert_dir)

init_pos = np.array(current_pose[:3])

start_time = time.time()

print(f"开始恒力插入: 目标力={insert_force}N")

while True:

elapsed = time.time() - start_time

if elapsed > timeout:

return "timeout"

states = robot.states()

pos = np.array(states.tcp_pose[:3])

force = np.array(states.ext_wrench_in_tcp[:3])

# 计算插入深度

depth = abs(np.dot(pos - init_pos, insert_dir))

# 计算沿插入方向的力

axial_force = abs(np.dot(force, insert_dir))

# 计算侧向力

lateral = force - np.dot(force, insert_dir) * insert_dir

lateral_force = np.linalg.norm(lateral)

# 安全检查: 侧向力过大

if lateral_force > lateral_force_limit:

print(f"⚠ 侧向力过大: {lateral_force:.1f}N")

return "lateral_limit"

# 到位检测: 插入力突然增大 (卡扣锁定)

if axial_force > stall_force and depth > 0.02:

print(f"✅ 插入到位! 深度={depth*1000:.1f}mm, 力={axial_force:.1f}N")

return "success"

# 深度达到最大值

if depth > max_depth:

print(f"✅ 达到最大插入深度: {depth*1000:.1f}mm")

return "success"

# 发送恒力指令

target_wrench = list(insert_force * insert_dir) + [0, 0, 0]

robot.SendCartesianMotionForce(

list(states.tcp_pose),  # 位置目标用当前位置

target_wrench,

[150, 50, 150, 30, 30, 30],  # 插入方向允许较大力

)

time.sleep(dt)

# 7  力监控与异常检测

## 7.1  实时力数据记录

在调试阶段，建议记录全程的力数据，用于分析和优化参数：

#!/usr/bin/env python3.10

"""力数据记录器"""

import numpy as np

import time

import csv

class ForceLogger:

def __init__(self, filename='force_log.csv'):

self.file = open(filename, 'w', newline='')

self.writer = csv.writer(self.file)

self.writer.writerow([

'timestamp', 'x', 'y', 'z',

'fx', 'fy', 'fz', 'mx', 'my', 'mz'

])

self.start_time = time.time()

def log(self, robot_states):

t = time.time() - self.start_time

pose = robot_states.tcp_pose

wrench = robot_states.ext_wrench_in_tcp

self.writer.writerow([

f'{t:.3f}',

f'{pose[0]:.6f}', f'{pose[1]:.6f}', f'{pose[2]:.6f}',

f'{wrench[0]:.2f}', f'{wrench[1]:.2f}', f'{wrench[2]:.2f}',

f'{wrench[3]:.4f}', f'{wrench[4]:.4f}', f'{wrench[5]:.4f}'

])

def close(self):

self.file.close()

# 使用方法:

# logger = ForceLogger('insertion_test_001.csv')

# 在控制循环中:

#   logger.log(robot.states())

# 结束后:

#   logger.close()

## 7.2  力数据可视化

记录完成后，用 matplotlib 查看力曲线：

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('insertion_test_001.csv')

fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 8), sharex=True)

# 力曲线

axes[0].plot(df['timestamp'], df['fx'], label='Fx')

axes[0].plot(df['timestamp'], df['fy'], label='Fy')

axes[0].plot(df['timestamp'], df['fz'], label='Fz')

axes[0].set_ylabel('力 (N)')

axes[0].legend()

axes[0].grid(True)

axes[0].set_title('插入过程力曲线')

# 位置曲线

axes[1].plot(df['timestamp'], df['z']*1000, label='Z (mm)')

axes[1].set_ylabel('位置 (mm)')

axes[1].set_xlabel('时间 (s)')

axes[1].legend()

axes[1].grid(True)

plt.tight_layout()

plt.savefig('force_analysis.png', dpi=150)

plt.show()

## 7.3  多级安全保护机制

在实际项目中，必须实现多级安全保护：

| 级别 | 触发条件 | 动作 | 参数建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 软限 | 侧向力 > 20N | 暂停并重试 | 这是轻微卡顿，可能只需微调 |
| L2 中限 | 侧向力 > 30N | 停止插入，撤退到预对准点 | 可能对不准，需重新视觉定位 |
| L3 硬限 | 任意方向 > 150N | 立即急停 | 硬件级保护，防止损坏设备 |
| L4 超时 | 插入时间 > 15s | 停止并报错 | 防止无限循环 |

class SafetyMonitor:

def __init__(self, lateral_soft=20, lateral_hard=30,

total_limit=150, timeout=15):

self.lateral_soft = lateral_soft

self.lateral_hard = lateral_hard

self.total_limit = total_limit

self.timeout = timeout

self.start_time = None

def start(self):

self.start_time = time.time()

def check(self, force_xyz, insert_dir):

"""

检查安全状态。

返回: "ok" / "soft_limit" / "hard_limit" / "emergency" / "timeout"

"""

force = np.array(force_xyz)

total = np.linalg.norm(force)

# 总力检查

if total > self.total_limit:

return 'emergency'

# 侧向力检查

idir = np.array(insert_dir) / np.linalg.norm(insert_dir)

lateral = force - np.dot(force, idir) * idir

lat_mag = np.linalg.norm(lateral)

if lat_mag > self.lateral_hard:

return 'hard_limit'

if lat_mag > self.lateral_soft:

return 'soft_limit'

# 超时检查

if self.start_time and (time.time() - self.start_time) > self.timeout:

return 'timeout'

return 'ok'

# 8  拔枪策略

充电完成后需要拔出充电枪。国标充电枪有机械卡扣锁止机构，拔枪流程如下：

- 1. 触发充电枪解锁按钮（通过工装上的气缸/电动推杆）

- 2. 等待解锁完成（约 0.5s）

- 3. 沿插入方向反向施加拉力（约 30–50N）

- 4. 检测轴向力突变（拔出瞬间力会突然减小）

- 5. 继续缓慢撤退到安全位置

def unplug(robot, current_pose, insert_direction, pull_force=40.0, dt=0.05):

"""拔枪操作"""

insert_dir = np.array(insert_direction, dtype=float)

insert_dir /= np.linalg.norm(insert_dir)

pull_dir = -insert_dir  # 反方向

# TODO: 在此触发解锁机构

# trigger_unlock()

time.sleep(0.5)

init_pos = np.array(current_pose[:3])

for step in range(200):  # 最多 10秒

states = robot.states()

pos = np.array(states.tcp_pose[:3])

retract_dist = np.linalg.norm(pos - init_pos)

# 拔出超过 100mm 则认为完成

if retract_dist > 0.1:

print(f"✅ 拔枪完成, 撤退距离={retract_dist*1000:.0f}mm")

return True

target_wrench = list(pull_force * pull_dir) + [0, 0, 0]

robot.SendCartesianMotionForce(

list(states.tcp_pose),

target_wrench,

[80, 50, 80, 20, 20, 20],

)

time.sleep(dt)

print("⚠ 拔枪超时")

return False

# 9  参数调试指南

## 9.1  建议的调试顺序

- 1. 先不接触任何物体，在空中测试力控模式是否正常工作

- 2. 用一个柔软的物体（如海绵）测试接触检测

- 3. 用实际充电口模型/样件测试螺旋搜索

- 4. 先低力、低速开始，确认安全后逐步增大

- 5. 每次只调一个参数，观察效果

## 9.2  关键参数参考值

| 参数 | 初始值 | 调整范围 |
| --- | --- | --- |
| 接近速度 | 50 mm/s | 10–100 mm/s，越慢越安全 |
| 接触力阈值 | 5 N | 3–10 N，太小会误触发 |
| 螺旋搜索接触力 | 10 N | 5–20 N |
| 螺旋搜索半径 | 5 mm | 3–10 mm，取决于视觉精度 |
| 插入力 | 70 N | 40–100 N，取决于枪头和插座磨损程度 |
| 侧向刚度 (X/Y) | 300 N/m | 200–800 N/m，越小越柔顺 |
| 旋转刚度 (Rx/Ry) | 1000 Nm/rad | 500–2000 Nm/rad |
| 到位力阈值 | 120 N | 80–150 N，根据卡扣力度调整 |

⚠ 安全第一 调试力控程序时，必须有人手持示教器站在旁边，随时准备按急停。绝对不要无人值守运行力控程序。

Part 3 完毕。下一篇 Part 4 将讲解状态机集成、CAN 通信和完整系统联调。