操作教程

Part 4：状态机与系统集成

自动充电机器人项目 · 流程编排 + CAN通信 + 完整联调

适用对象：初级开发工程师

编制日期：2026-04-10

# 1  状态机概述

## 1.1  为什么需要状态机

自动充电的完整流程包含很多步骤：粗定位、接近、精定位、接触、搜索、插入、确认、充电、拔枪……每个步骤都可能成功或失败，失败后需要重试或回退。如果用纯线性的 if-else 代码写，很快就会变成一团麻。

状态机（State Machine）是解决这个问题的标准方法。每个步骤是一个“状态”，状态之间有明确的转换条件。这样代码结构清晰、易于调试、方便扩展。

## 1.2  状态总览

| 状态 | 执行内容 | 成功转换 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | 等待充电指令 | → COARSE_LOCATE | — |
| COARSE_LOCATE | 远距离检测充电口 | → APPROACH | 重试3次 → ERROR |
| APPROACH | MoveL到预对准点 | → FINE_LOCATE | → ERROR |
| FINE_LOCATE | 近距离精确位姿估计 | → CONTACT | 重试3次 → ERROR |
| CONTACT | 力控接触 + 螺旋搜索 | → INSERT | 超时 → RETREAT |
| INSERT | 恒力插入 | → VERIFY | 侧力超限 → RETREAT |
| VERIFY | 确认到位 + 电气连接 | → CHARGING | → RETREAT |
| CHARGING | 充电中监控 | 充满 → UNPLUG | 异常 → UNPLUG |
| UNPLUG | 解锁 + 拔枪 + 撤退 | → IDLE | → ERROR |
| RETREAT | 安全撤退到起始位 | → COARSE_LOCATE | → ERROR |
| ERROR | 报错并等待人工处理 | 复位 → IDLE | — |

# 2  Python 状态机实现

## 2.1  用枚举 + 字典实现简洁状态机

对于本项目的复杂度，不需要引入额外的状态机框架。用 Python 的 Enum + 字典派发就能写出清晰的状态机：

#!/usr/bin/env python3.10

"""自动充电状态机框架"""

from enum import Enum, auto

import time

import logging

logging.basicConfig(level=logging.INFO,

format='%(asctime)s [%(levelname)s] %(message)s')

logger = logging.getLogger('ChargingFSM')

class State(Enum):

IDLE = auto()

COARSE_LOCATE = auto()

APPROACH = auto()

FINE_LOCATE = auto()

CONTACT = auto()

INSERT = auto()

VERIFY = auto()

CHARGING = auto()

UNPLUG = auto()

RETREAT = auto()

ERROR = auto()

class ChargingStateMachine:

def __init__(self, robot, vision, charger_comm):

"""

robot: Flexiv RDK Robot 对象

vision: 视觉模块对象 (提供 detect / estimate_pose)

charger_comm: 充电桩通信对象 (提供 start/stop/status)

"""

self.robot = robot

self.vision = vision

self.charger = charger_comm

self.state = State.IDLE

self.retry_count = 0

self.max_retries = 3

self.target_pose = None  # 视觉检测到的目标位姿

def run(self):

"""主循环"""

logger.info('状态机启动')

while True:

logger.info(f'当前状态: {self.state.name}')

# 根据当前状态执行对应的处理函数

handler = self.handlers.get(self.state)

if handler is None:

logger.error(f'未知状态: {self.state}')

self.state = State.ERROR

continue

try:

next_state = handler(self)

self.state = next_state

except Exception as e:

logger.error(f'状态 {self.state.name} 执行异常: {e}')

self.state = State.ERROR

time.sleep(0.1)  # 状态切换间隙

# ========== 各状态处理函数 ==========

def _idle(self):

# 等待外部充电指令

# 实际项目中可以通过 ROS topic、HTTP API 等触发

logger.info('等待充电指令... (按 Ctrl+C 退出)')

time.sleep(2)  # 这里用 sleep 模拟等待

self.retry_count = 0

return State.COARSE_LOCATE

def _coarse_locate(self):

logger.info('粗定位: 检测充电口...')

result = self.vision.coarse_detect()

if result is not None:

self.target_pose = result

self.retry_count = 0

return State.APPROACH

else:

self.retry_count += 1

if self.retry_count >= self.max_retries:

logger.error('粗定位失败，超过最大重试次数')

return State.ERROR

return State.COARSE_LOCATE  # 重试

def _approach(self):

logger.info('接近: 移动到预对准点...')

# 计算预对准点 (充电口前方 200mm)

pre_align = compute_pre_align_pose(self.target_pose, offset=0.2)

success = move_to_pose(self.robot, pre_align)

return State.FINE_LOCATE if success else State.ERROR

def _fine_locate(self):

logger.info('精定位: 获取充电口精确位姿...')

result = self.vision.fine_detect()

if result is not None:

self.target_pose = result

self.retry_count = 0

return State.CONTACT

else:

self.retry_count += 1

if self.retry_count >= self.max_retries:

return State.RETREAT

return State.FINE_LOCATE

def _contact(self):

logger.info('接触 + 螺旋搜索...')

# 调用 Part 3 中的力控接近和螺旋搜索

contact_ok = force_approach(self.robot, self.target_pose)

if not contact_ok:

return State.RETREAT

search_ok = spiral_search(self.robot, ...)

return State.INSERT if search_ok else State.RETREAT

def _insert(self):

logger.info('恒力插入...')

result = constant_force_insert(self.robot, ...)

if result == 'success':

return State.VERIFY

else:

logger.warning(f'插入失败: {result}')

return State.RETREAT

def _verify(self):

logger.info('确认插入到位...')

# 检查插入深度、力反馈

# 通网充电桩确认电气连接

if self.charger.is_connected():

return State.CHARGING

else:

logger.warning('电气连接未建立')

return State.RETREAT

def _charging(self):

logger.info('充电中...')

self.charger.start_charging()

while True:

status = self.charger.get_status()

if status == 'complete':

logger.info('充电完成!')

return State.UNPLUG

elif status == 'error':

logger.error('充电异常!')

self.charger.stop_charging()

return State.UNPLUG

# 监控车辆是否移动

if detect_vehicle_moved(self.robot):

logger.error('检测到车辆移动!')

self.charger.stop_charging()

return State.UNPLUG

time.sleep(1)

def _unplug(self):

logger.info('拔枪...')

success = unplug(self.robot, ...)

# 回 Home

move_home(self.robot)

return State.IDLE if success else State.ERROR

def _retreat(self):

logger.info('安全撤退...')

safe_retreat(self.robot)

self.retry_count = 0

return State.COARSE_LOCATE  # 重新尝试

def _error(self):

logger.error('系统错误，等待人工处理')

logger.error('请检查机器人状态后按回车键复位')

input('按回车复位...')

return State.IDLE

# 状态→处理函数的映射表

handlers = {

State.IDLE: _idle,

State.COARSE_LOCATE: _coarse_locate,

State.APPROACH: _approach,

State.FINE_LOCATE: _fine_locate,

State.CONTACT: _contact,

State.INSERT: _insert,

State.VERIFY: _verify,

State.CHARGING: _charging,

State.UNPLUG: _unplug,

State.RETREAT: _retreat,

State.ERROR: _error,

}

ℹ️ 代码说明 上述代码是状态机的框架结构。其中 force_approach、spiral_search、constant_force_insert 等函数来自 Part 3，coarse_detect/fine_detect 来自 Part 2。compute_pre_align_pose、move_to_pose、move_home、safe_retreat 是运动控制辅助函数，在第 3 章中提供实现。

# 3  运动控制辅助函数

以下是状态机中用到的运动控制辅助函数的完整实现：

import flexivrdk

import numpy as np

import time

from scipy.spatial.transform import Rotation

def move_home(robot):

"""回 Home 位置"""

robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_PRIMITIVE_EXECUTION)

robot.ExecutePrimitive('Home', {})

while robot.primitive_states().get('reachedTarget') != '1':

time.sleep(0.5)

def move_to_pose(robot, target_pose_4x4, vel=0.3):

"""

用 MoveL 移动到指定 4x4 位姿矩阵。

返回 True/False。

"""

robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_PRIMITIVE_EXECUTION)

# 从 4x4 矩阵提取位置和四元数

pos = target_pose_4x4[:3, 3].tolist()

R = target_pose_4x4[:3, :3]

quat = Rotation.from_matrix(R).as_quat()  # [x,y,z,w]

# Flexiv 用 [w,x,y,z] 顺序

quat_wxyz = [quat[3], quat[0], quat[1], quat[2]]

coord = flexivrdk.Coord(

pos,

quat_wxyz,

'World',

[],

[]

)

robot.ExecutePrimitive('MoveL', {'target': coord, 'vel': vel})

timeout = 15

start = time.time()

while time.time() - start < timeout:

if robot.primitive_states().get('reachedTarget') == '1':

return True

time.sleep(0.5)

return False

def compute_pre_align_pose(target_pose_4x4, offset=0.2):

"""

计算预对准点: 在充电口法线方向后退 offset 米。

假设充电口的 Z 轴为插入方向。

"""

pre = target_pose_4x4.copy()

# 充电口的 Z 轴方向即插入方向

z_axis = target_pose_4x4[:3, 2]

pre[:3, 3] -= z_axis * offset  # 后退 offset 米

return pre

def safe_retreat(robot):

"""安全撤退: 沿当前 Z 方向后退 200mm，然后回 Home"""

robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_CARTESIAN_MOTION_FORCE)

states = robot.states()

pose = list(states.tcp_pose)

# 向上抬 200mm

pose[2] += 0.2

for _ in range(30):  # 3秒

robot.SendCartesianMotionForce(

pose, [0,0,0,0,0,0], [30,30,30,10,10,10])

time.sleep(0.1)

move_home(robot)

def detect_vehicle_moved(robot, threshold=0.005):

"""检测车辆是否移动 (通过监控末端力的异常变化)"""

states = robot.states()

force = np.array(states.ext_wrench_in_tcp[:3])

# 如果充电过程中突然出现很大的侧向力，可能是车在动

if np.linalg.norm(force[:2]) > 50:

return True

return False

# 4  充电桩 CAN 通信

## 4.1  GB/T 27930 协议简介

GB/T 27930 定义了电动汽车非车载充电机与车辆 BMS 之间的 CAN 通信协议。在本项目中，我们需要与充电桩进行通信，确认机械连接到位后发送开始充电信号，充电完成后发送停止信号。

通信流程分为几个阶段：硬件握手（CC/CP 信号）→ 软件握手（CAN 识别报文）→ 参数配置 → 充电 → 结束。

## 4.2  硬件准备

- CAN 接口设备：推荐使用 USB-CAN 适配器（如 PEAK PCAN-USB、CANable、ZLG）。插入开发电脑的 USB 口。

- CAN 总线连接：将 CAN_H 和 CAN_L 连接到充电桩的 CAN 接口。注意总线两端需要 120Ω 终端电阻。

- 波特率：GB/T 27930 规定 CAN 通信波特率为 250 kbit/s。

## 4.3  安装 python-can

pip install python-can

# 如果使用 SocketCAN (推荐, Linux 原生支持)

# 先配置 CAN 接口:

sudo ip link set can0 type can bitrate 250000

sudo ip link set can0 up

# 验证 CAN 接口是否启动

ip -details link show can0

## 4.4  CAN 通信基础代码

#!/usr/bin/env python3.10

"""充电桩 CAN 通信基础模块"""

import can

import time

import struct

import logging

logger = logging.getLogger('ChargerCAN')

class ChargerCommunication:

"""GB/T 27930 充电桩通信接口"""

def __init__(self, channel='can0', bustype='socketcan'):

self.bus = can.interface.Bus(

channel=channel,

bustype=bustype,

bitrate=250000

)

self._connected = False

self._charging = False

self._status = 'idle'

logger.info(f'CAN 总线已初始化: {channel}')

def send_message(self, arb_id, data):

"""发送 CAN 报文"""

msg = can.Message(

arbitration_id=arb_id,

data=data,

is_extended_id=True  # GB/T 27930 使用扩展帧

)

try:

self.bus.send(msg)

except can.CanError as e:

logger.error(f'CAN 发送失败: {e}')

def receive_message(self, timeout=1.0):

"""接收 CAN 报文"""

return self.bus.recv(timeout=timeout)

def handshake(self):

"""软件握手流程 (简化示例)"""

# 发送充电机识别报文 (CRM)

# 实际报文格式需根据 GB/T 27930 规范填充

self.send_message(

arb_id=0x1801F456,  # 示例 PGN

data=bytes([0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00])

)

# 等待 BMS 响应

msg = self.receive_message(timeout=5.0)

if msg is not None:

logger.info(f'收到响应: ID=0x{msg.arbitration_id:08X}')

self._connected = True

return True

logger.warning('握手超时')

return False

def is_connected(self):

return self._connected

def start_charging(self):

"""发送开始充电指令"""

logger.info('发送开始充电指令')

self._charging = True

self._status = 'charging'

# 实际项目中需要发送具体的 CAN 报文

def stop_charging(self):

"""发送停止充电指令"""

logger.info('发送停止充电指令')

self._charging = False

self._status = 'idle'

def get_status(self):

"""查询充电状态"""

# 实际项目中需解析 BMS 发送的状态报文

return self._status  # 'idle' / 'charging' / 'complete' / 'error'

def close(self):

self.bus.shutdown()

⚠ 重要说明 上述 CAN 通信代码是简化的框架示例。实际项目中的 CAN 报文格式、PGN 编号、数据字段都必须严格按照 GB/T 27930-2015 规范实现。建议向充电桩厂商索取详细的通信协议文档，并进行联调测试。

# 5  完整启动脚本

以下是将所有模块串联起来的完整启动脚本：

#!/usr/bin/env python3.10

"""

自动充电机器人 - 主程序入口

用法: python3.10 main.py Rizon10-XXXXXX

"""

import argparse

import time

import logging

import flexivrdk

# 导入各模块 (假设已按 Part 1-4 实现)

from vision_module import VisionSystem

from charger_can import ChargerCommunication

from state_machine import ChargingStateMachine

logging.basicConfig(

level=logging.INFO,

format='%(asctime)s [%(levelname)s] %(name)s: %(message)s',

handlers=[

logging.StreamHandler(),

logging.FileHandler('charging_robot.log')

]

)

logger = logging.getLogger('Main')

def init_robot(robot_sn):

"""初始化机器人"""

logger.info(f'连接机器人: {robot_sn}')

robot = flexivrdk.Robot(robot_sn)

if robot.fault():

logger.warning('检测到故障，清除中...')

robot.ClearFault()

time.sleep(2)

if robot.fault():

raise RuntimeError('无法清除机器人故障')

robot.Enable()

while not robot.operational():

time.sleep(1)

logger.info('机器人已使能')

# 回 Home 并校准力传感器

robot.SwitchMode(flexivrdk.Mode.NRT_PRIMITIVE_EXECUTION)

robot.ExecutePrimitive('Home', {})

while robot.primitive_states().get('reachedTarget') != '1':

time.sleep(0.5)

robot.ExecutePrimitive('ZeroFTSensor', {})

time.sleep(3)

logger.info('力传感器已校准')

return robot

def main():

parser = argparse.ArgumentParser(

description='自动充电机器人主程序')

parser.add_argument('robot_sn',

help='机器人序列号, 如 Rizon10-XXXXXX')

parser.add_argument('--can-channel', default='can0',

help='CAN 通信通道 (默认 can0)')

parser.add_argument('--model-path',

default='runs/detect/train/weights/best.pt',

help='YOLO 模型路径')

args = parser.parse_args()

try:

# 1. 初始化机器人

robot = init_robot(args.robot_sn)

# 2. 初始化视觉系统

logger.info('初始化视觉系统...')

vision = VisionSystem(

model_path=args.model_path,

calibration_path='T_cam2gripper.npy'

)

# 3. 初始化充电桩通信

logger.info('初始化 CAN 通信...')

charger = ChargerCommunication(channel=args.can_channel)

# 4. 启动状态机

fsm = ChargingStateMachine(robot, vision, charger)

logger.info('========== 系统已就绪 ==========')

fsm.run()

except KeyboardInterrupt:

logger.info('用户中断，正在安全停机...')

except Exception as e:

logger.error(f'系统异常: {e}', exc_info=True)

finally:

logger.info('程序结束')

if __name__ == '__main__':

main()

# 6  推荐的项目文件结构

auto_charging_robot/

├── main.py                    # 主程序入口 (第5章)

├── state_machine.py            # 状态机 (第2章)

├── motion_utils.py             # 运动控制辅助函数 (第3章)

├── vision_module.py            # 视觉系统 (Part 2)

│   ├── coarse_detect()         # YOLO 粗定位

│   └── fine_detect()           # 关键点 + PnP 精定位

├── force_control.py            # 力控函数 (Part 3)

│   ├── force_approach()

│   ├── spiral_search()

│   ├── constant_force_insert()

│   └── unplug()

├── charger_can.py              # 充电桩 CAN 通信 (第4章)

├── safety_monitor.py           # 安全监控 (Part 3)

├── force_logger.py             # 力数据记录 (Part 3)

├── config/

│   ├── T_cam2gripper.npy       # 手眼标定结果

│   └── params.yaml             # 参数配置文件

├── models/

│   └── best.pt                 # YOLO 训练好的模型

├── logs/                       # 运行日志

├── data/                       # 力数据记录

└── requirements.txt            # 依赖列表

# 7  参数配置文件

将所有可调参数集中到一个 YAML 配置文件中，避免在代码中硬编码：

# config/params.yaml

robot:

serial_number: Rizon10-XXXXXX

vision:

model_path: models/best.pt

calibration_path: config/T_cam2gripper.npy

detection_confidence: 0.5

camera_resolution: [640, 480]

force_control:

approach_speed: 0.05         # m/s

contact_force_threshold: 5.0 # N

spiral_max_radius: 0.005     # m

spiral_pitch: 0.001          # m

spiral_speed: 0.005          # m/s

spiral_contact_force: 10.0   # N

insert_force: 70.0           # N

insert_max_depth: 0.08       # m

lateral_force_soft: 20.0     # N

lateral_force_hard: 30.0     # N

emergency_force: 150.0       # N

insert_timeout: 15.0         # s

charger:

can_channel: can0

can_bitrate: 250000

state_machine:

max_retries: 3

pre_align_offset: 0.2       # m

在代码中用 PyYAML 加载：

pip install pyyaml

import yaml

with open('config/params.yaml', 'r') as f:

config = yaml.safe_load(f)

# 使用示例

insert_force = config['force_control']['insert_force']

robot_sn = config['robot']['serial_number']

# 8  测试与验收

## 8.1  分模块测试清单

| 序号 | 测试项 | 验收标准 | 对应教程 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 机器人连接与基础运动 | Home/MoveJ/MoveL 执行正常，无报错 | Part 1 |
| T2 | 相机图像采集 | RGB+深度图正常显示，无花屏 | Part 2 第2章 |
| T3 | 手眼标定 | 标定误差 < 3mm，多次测量一致 | Part 2 第4章 |
| T4 | YOLO 充电口检测 | 检测率 > 95%，mAP50 > 0.9 | Part 2 第5章 |
| T5 | 力控接触检测 | 接触力可靠检测，无误触发 | Part 3 第4章 |
| T6 | 螺旋搜索 | 在 5mm 偏差内可找到入口 | Part 3 第5章 |
| T7 | 完整插拔循环 | 连续 10 次插拔成功率 > 90% | Part 3 + Part 4 |
| T8 | 全流程联调 | 从空闲到充电完成全自动 | Part 4 |
| T9 | 异常处理 | 各种异常场景下安全撤退 | Part 3 第7章 |
| T10 | 多车型适配 | 至少 3 种车型充电成功 | 全部 |

## 8.2  联调流程建议

- 先用充电口样件（非车上）进行实验室联调

- 确认单模块全部通过后再进行集成测试

- 集成测试先低速运行，确认安全后再提速

- 记录每次测试的力数据和日志，用于分析和优化

- 每增加一个新车型，都要更新 YOLO 数据集并重新训练

# 9  全项目依赖汇总

# requirements.txt (全项目)

numpy

opencv-python

pyrealsense2

scipy

ultralytics

flexivrdk

spdlog

python-can

pyyaml

matplotlib

pandas

# 一键安装

pip install -r requirements.txt

至此，四篇操作教程全部完成。建议按照 Part 1 → Part 2 → Part 3 → Part 4 的顺序学习和实践，每完成一篇后先实际操作验证，再进入下一篇。祝项目顺利！